关于对《十师一八二团朝阳玉米烘干厂建设项目环境影响报告表》的批复

福海县一八二团朝阳玉米烘干农民专业合作社：

你单位委托乌鲁木齐市蓝白丽景环评咨询服务有限公司编制的《十师一八二团朝阳玉米烘干厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、建设项目位于新疆生产建设兵团第十师一八二团二连（原九连），中心地理坐标为东经87°56'15.342"，北纬46°35'9.161"，项目区四周均为未利用地。项目建设内容为：项目占地面积为16247.9m2（约24亩），新建烘干塔1座，8.4MW生物质热风炉1台，湿料存放筒仓2个（3000t/个），干料筒仓库1个（8000t/个）、平库1座及配套晾晒场一座，建成后年烘干玉米10万吨。项目总投资500万元，其中环保投资134.5万元，占总投资的26.9%。

根据《报告表》中的评价结论，原则上同意项目按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工方案及环境保护措施建设。

二、项目的建设、生产运行期的环境管理必须严格落实环评提出的各项要求及环保措施，重点做好以下几方面：

（一）落实大气污染防治措施。项目运营期生物质锅炉烟气经“SNCR脱硝+布袋除尘器除尘+钙钠双碱法脱硫”处理后通过40m排气筒排放，烟气各污染物排放浓度需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值（SO2：50mg/m3、NOX：200mg/m3、颗粒物：20mg/m3）；筛分过程采取控制落差，封闭式筛分措施；烘干塔四周封闭、顶部设置自吸式除尘器；灰渣装袋后储存封闭式灰渣库；道路扬尘采取控制车速、洒水降尘等措施，采取以上措施后，厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物无组织排放限值（颗粒物1.0mg/m3）；食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道至食堂所在建筑楼顶排放，污染物排放需满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）表2中小型饮食业单位油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3，净化设施最低去除效率60%的要求。

（二）落实水环境保护措施。项目运营期脱硫废水经沉淀池沉淀后回用；生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度三级标准要求，经化粪池收集后定期拉运至182团污水处理厂处理。

（三）严格控制噪声影响。项目运营期主要噪声源为输送机、提升机、滚筒筛、烘干机、锅炉和各类风机等，通过选择先进可靠的低噪声设备，所有产噪设备均设置单独基础或减振措施，强振动设备与管道间采用柔性连接方式；强噪声设备置于室内，并采用隔声、吸音材料制作门窗、砌体等措施，厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）妥善处理处置各类固体废物。按照固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，按照环评落实好固废收集、综合利用及处置措施。项目运营期筛分杂质集中收集后外售至附近农户用于堆肥；除尘灰、炉渣、脱硫渣集中收集后外售至建筑单位综合利用；废机油、废油桶、含油抹布暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处置；生活垃圾经垃圾箱收集后，委托环卫部门进行统一处理。

（五）做好生态保护和恢复工作。合理规划和设计临时占地，施工期严格按设计规划指定位置来放置各类施工机械和设备，不得随意堆放，严格执行环评中提出的生态保护措施，确保项目建设对生态环境的影响降至最低限度。

（六）该项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态环境破坏的措施发生重大变动的，应当根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条中相关要求，重新报批该项目的环境影响评价文件。

（七）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

三、项目的日常环境监督检查工作由一八二团生态环境管理部门和第十师生态环境保护综合行政执法支队负责。

第十师生态环境局

2024年6月11日