
产品质量监督抽查实施细则

2024年新疆生产建设兵团第十师车用汽油、车用柴油产品质量监督抽查实施细则
    2024-  -  发布                                     2024-  -  实施
新疆生产建设兵团第十师市场监督管理局
2024年新疆生产建设兵团第十师车用汽油、车用柴油产品
质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

抽样地点为新疆生产建设兵团第十师辖区内车用汽油、车用柴油产品的流通领域。
车用汽油抽样数量为4L，其中，检验样品2L，备用样品2L；车用柴油抽样数量为4.5L，其中检验样品2.5L，备用样品2L。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
2 检验依据

表1 车用汽油

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	抗爆性
	研究法辛烷值(RON)
	GB/T 5487-2015

	2
	铅含量
	GB/T 8020-2015

	3
	馏程
	GB/T 6536-2010

	4
	硫含量
	SH/T 0689-2000、NB/SH/T 0253-2021

	5
	苯含量（体积分数）
	SH/T 0713-2002、GB/T 30519-2014

	6
	芳烃含量（体积分数）
	GB/T 30519-2014、GB/T11132-2022

	7
	烯烃含量（体积分数）
	GB/T 30519-2014、GB/T11132-2022

	8
	氧含量（质量分数）
	NB/SH/T 0663-2014

	9
	甲醇含量（质量分数）
	NB/SH/T 0663-2014

	10
	铁含量
	SH/T 0712-2002

	11
	锰含量
	NB/SH/T 0711-2019

	12
	密度（20℃）
	GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998,

SH/T 0604-2000


表2  车用柴油

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	硫含量
	SH/T 0689-2000

	2
	酸度（以KOH计）
	GB/T 258-2016

	3
	铜片腐蚀(50℃,3h)
	GB/T 5096-2017

	4
	水含量（体积分数）
	GB19147-2016，GB/T 260-2016

	5
	多环芳烃含量
	NB/SH/T 0806-2022

	6
	总污染物含量
	GB/T 33400-2016

	7
	运动粘度(20℃)
	GB/T 265-1988

	8
	凝点
	GB/T 510-2018

	9
	冷滤点
	NB/SH/T 0248-2019

	10
	闪点(闭口)
	GB/T 261-2021

	11
	十六烷值
	GB/T 386-2021

	12
	馏程
	GB/T 6536-2010

	13
	密度（20℃）
	GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998，

SH/T 0604-2000

	14
	脂肪酸甲酯含量（体积分数）
	GB/T 23801-2021


凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1依据标准

GB 17930-2016       车用汽油

GB 19147-2016       车用柴油 

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

2
3

