关于对《第十师184团绿色建材综合产业园

（一期工程）环境影响报告表》的批复

和布克赛尔蒙古自治县鼎丰建筑工程有限公司：

你公司委托乌鲁木齐天之宇环保科技有限公司编制的《第十师184团绿色建材综合产业园（一期工程）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、建设项目位于第十师184团二连，距离184团团部约2.2km；第距离十师师部北屯市约160km。矿区地理坐标范围（CGCS2000坐标系）：东经86°22′30.096″~86°23′18.607″；北纬46°16′11.516″～46°16′42.004″；项目区中心地理坐标为：东经86°23′0.233"，北纬46°16′26.76″，项目区及四周均为空地。项目建设内容为：项目矿区总占地面积559400m2，其中露天采场占地面积508300m2（含沉淀池64000m2），临时排土场5000m2，厂区办公区3200m2，工业广场13500m2（包括矿石加工生产线、混凝土拌合生产线、矿石堆场等），矿区道路4849m2，清水池占地5000m2，其他占地19551m2。项目总投资6000万元，其中环保投资57.5万元，占总投资的0.96%。

根据《报告表》中的评价结论，原则上同意项目按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工方案及环境保护措施建设。

二、项目的建设、生产运行期的环境管理必须严格落实环评提出的各项要求及环保措施，重点做好以下几方面工作：

（一）落实大气污染防治措施。项目施工期大气污染物主要为扬尘及机械尾气。抑制扬尘和机械尾气措施为施工期间施工现场采取洒水、围挡措施，物料集中堆放并遮盖，车辆严禁超载并采取密闭或者遮盖等措施，优选性能良好的施工机械，并做好施工机械的检修、维护工作。项目运营期破碎、筛分工序产生的粉尘由集气罩收集，经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，颗粒物排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值；厂界颗粒物排放浓度需满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值。

（二）落实水环境保护措施。项目施工期无施工废水产生；生活污水排入环保厕所，待施工完毕后委托环卫部门清运。项目运营期混凝土生产工序搅拌机清洗废水、运输车辆清洗废水、洗砂工序废水经循环沉淀池沉淀后循环使用，不外排；厂区办公生活区设置1座防渗环保厕所，配套10m3防渗化粪池，生活污水定期委托吸污车抽运至第十师184团城镇污水处理厂处理。

- （三）严格控制噪声影响。施工期噪声主要为施工机械、物料运输车辆等运行产生的噪声，通过选择性能良好且低噪声的施工机械，定期保养，维持其低噪声水平；安装基座减震设施；科学合理制定施工计划，避免大量高噪声设备同时施工作业；采用限速、禁鸣等措施减轻车辆运输对环境的影响，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求。项目运营期主要噪声源为各类机械设备运行产生的噪声，通过选用低噪声、低振动机械设备或带有消声、隔音等附属设施设备的机械，加强设备维护保养，运输车辆禁止鸣笛并设置限速标志等降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

- （四）妥善处理处置各类固体废物。根据固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，按照环评落实好固废收集、综合利用及处置措施。施工期固体废物包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾、基坑开挖土石方，建筑垃圾全部运至行业主管部门指定的地点堆放或者填埋；施工人员生活垃圾经收集后由环卫部门集中处理；土石方堆放于弃土场，用于回填矿坑。项目运营期剥离的表土、破碎筛分工序产生的除尘灰、水洗砂废水沉淀池产生的底泥等，经集中收集后运至弃土场，后期回填矿坑；混凝土废水沉淀池产生的沉渣定期清掏，回用生产工序。废矿物油和废油桶等危险废物经集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾经垃圾箱收集后，交由环卫部门进行统一处理。

（五）做好生态保护和恢复工作。合理规划和设计临时占地，施工期严格按设计规划指定位置来放置各类施工机械和设备，不得随意堆放，严格执行环评中提出的生态保护措施，确保项目建设对生态环境的影响降至最低限度。

（六）该项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态环境破坏的措施发生重大变动的，应当根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条和《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中相关要求，重新报批该项目的环境影响评价文件。

（七）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

（八）强化环境风险防范和应急措施。建设单位需建立严格的环境与安全管理体制，制订完善的环保规章制度，按照《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）要求做好环境应急预案的备案工作，并定期演练。

三、你单位应在收到批复20个工作日内，将批准后的《报告表》送新疆生产建设兵团第十师一八四团城镇和生态保护中心，并按规定接受新疆生产建设兵团第十师一八四团城镇和生态保护中心和第十师生态环境保护综合行政执法支队的监督检查。

第十师生态环境局

2025年7月25日