关于对《全智能数字化蛋鸡养殖科技园区环境

影响报告书》的批复

新疆海川吉蛋福养殖农民专业合作社：

你公司委托乌鲁木齐润泽天辰环保科技有限公司编制的《全智能数字化蛋鸡养殖科技园区环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。经研究，批复如下：

一、建设项目位于第十师188团9连，中心地理坐标：东经87°40′16.546″，北纬47°19′59.588″。项目区北侧为养殖场，东侧、西侧均为林带，南侧为空地。项目建设内容为：建设育雏育成舍2栋、蛋鸡舍6栋、鸡粪发酵处理场、中央鸡蛋分级库，饲料加工区；项目建成后年存栏蛋鸡30万羽，育雏鸡存栏量30万羽，出栏蛋鸡30万羽，育雏鸡出栏量30万羽，销售鸡蛋2600万枚。育雏鸡根据市场需求部分外售，部分进入蛋鸡舍进行产蛋饲养。项目总投资5028万元，其中环保投资201.4万元，占总投资的4%。

根据《报告书》中的评价结论，原则上同意项目按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工方案及环境保护措施建设。

二、项目的建设、生产运行期的环境管理必须严格落实环评提出的各项要求及环保措施，重点做好以下几方面工作：

（一）落实大气污染防治措施。项目施工期大气污染物主要为扬尘及机械尾气。抑制扬尘和机械尾气措施为施工期间施工现场采取洒水、围挡措施，物料集中堆放并遮盖，车辆严禁超载并采取密闭或者遮盖等措施，优选性能良好的施工机械，并做好施工机械的检修、维护工作。项目运营期饲料加工工序产生的粉尘由集气罩收集，经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值（颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h）；鸡粪发酵处理场产生的恶臭气体经生物滤池除臭装置处理后通过15m高排气筒（DA002）排放，氨、硫化氢和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放限值（氨排放量4.9kg/h、硫化氢排放量0.33kg/h、臭气浓度2000）；厂界氨、硫化氢和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20）。

（二）落实水环境保护措施。项目施工期施工废水经沉淀池处理后循环使用或用于施工场地洒水抑尘；生活污水依托现有居民区生活污水处理设施。项目运营期鸡舍粪便收集设施（粪便传送带和清粪机）冲洗废水与生活污水进入自建污水收集发酵池进行处理，发酵产物用于场区绿化施肥，不外排；电锅炉排水经沉淀处理后，用于鸡舍粪便传送带清洗。

（三）严格控制噪声影响。施工期噪声主要为施工机械、物料运输车辆等运行产生的噪声，通过选择性能良好且低噪声的施工机械，定期保养，维持其低噪声水平；安装基座减震设施；科学合理制定施工计划，避免大量高噪声设备同时施工作业；采用限速、禁鸣等措施减轻车辆运输对环境的影响，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求。项目运营期主要噪声源为各类机械设备及运输车辆，选用低噪声、低振动机械设备或带有消声、隔音等附属设施设备的机械；加强设备维护保养；运输车辆禁止鸣笛并设置限速标志。采取以上降噪措施后，厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

- （四）妥善处理处置各类固体废物。根据固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，按照环评落实好固废收集、综合利用及处置措施。施工期固体废物包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾，建筑垃圾全部运至行业主管部门指定的地点堆放或者填埋；施工人员生活垃圾经收集后由环卫部门集中处理。项目运营期产生的破损蛋和废饲料、散落的毛羽和鸡粪一起清理后送入鸡粪发酵处理场发酵处理，经发酵后的产物作为农用肥外售农户综合利用；病死鸡通过安全填埋场进行无害化处理；玉米和豆粕拆分使用过程中产生的废弃包装袋，由饲料原料厂家回收利用或外售；饲料加工过程中产生的粉尘经收集后全部返回生产过程；防疫废物暂存于医疗废物暂存间，煮沸处理后作为生活垃圾交环卫部门统一处理；过期药品等动物医疗废物暂存于医疗废物暂存间，委托有资质的单位处置。

（五）做好生态保护和恢复工作。合理规划和设计临时占地，施工期严格按设计规划指定位置来放置各类施工机械和设备，不得随意堆放，严格执行环评中提出的生态保护措施，确保项目建设对生态环境的影响降至最低限度。

（六）该项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态环境破坏的措施发生重大变动的，应当根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条和《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中相关要求，重新报批该项目的环境影响评价文件。

（七）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

三、你单位应在收到批复20个工作日内，将批准后的《报告书》送新疆生产建设兵团第十师一八八团城镇和生态保护中心，并按规定接受新疆生产建设兵团第十师一八八团城镇和生态保护中心和第十师生态环境保护综合行政执法支队的监督检查。

第十师生态环境局

2025年8月1日