关于对《金帆建材年产1.5万吨干混砂浆配套生产线建设项目环境影响报告表》的批复

北屯市金帆商贸有限责任公司：

你公司委托新疆绿维环保科技有限公司编制的《金帆建材年产1.5万吨干混砂浆配套生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、建设项目位于第十师北屯经济技术开发区金达路1号金正新材料产业园1-8，项目区中心地理坐标：东经87°45′55.111″，北纬47°18′13.566″。项目区北侧为北屯市耀辉商贸有限公司，东侧为建投集团钢筋加工厂，西侧为金正新材料产业园，南侧为京东物流库房。项目建设内容为：在购买的空置厂房内建设年产1.5万吨干混砂浆、2千吨腻子粉、2千吨瓷砖胶生产线1条，年产1万吨真石漆、1万吨水性涂料生产线1条，并建设相关配套附属设施。项目总投资500万元，其中环保投资47.8万元，占总投资的9.56%。

根据《报告表》中的评价结论，原则上同意项目按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工方案及环境保护措施建设。

二、项目的建设、生产运行期的环境管理必须严格落实环评提出的各项要求及环保措施，重点做好以下几方面工作：

（一）落实大气污染防治措施。项目施工期大气污染物主要为扬尘及机械尾气。抑制扬尘和机械尾气措施为施工期间施工现场采取洒水、围挡措施，物料集中堆放并采取遮盖，车辆严禁超载并采取密闭或者遮盖等措施，优选性能良好的施工机械，并做好施工机械的检修、维护工作。项目运营期干混砂浆、腻子粉、瓷砖胶生产线投料、包装工序产生的粉尘通过集气罩收集后经布袋除尘器处理，通过15m高排气筒（DA001）排放，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1现有与新建企业大气污染物排放限值（颗粒物20mg/m3）；真石漆、水性涂料生产线投料、分装工序产生的废气通过集气罩收集后经“布袋除尘器+二级活性炭”处理，通过15m高排气筒（DA002）排放，粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1相关排放标准限值（颗粒物30mg/m3、非甲烷总烃100mg/m3）；厂界内非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中排放限值；厂界颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3限值，非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织限值。

（二）落实水环境保护措施。项目施工期无施工废水产生；生活污水排入园区排水管网，最终进入北屯市污水处理厂处理。项目运营期设备清洗废水经循环沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4第二类污染物最高允许排放浓度中的三级标准，经园区排水管网最终进入北屯市污水处理厂处理。

（三）严格控制噪声影响。施工期噪声主要为施工机械、物料运输车辆等运行产生的噪声，通过选择性能良好且低噪声的施工机械，定期保养，维持其低噪声水平；安装基座减震设施；科学合理制定施工计划，避免大量高噪声设备同时施工作业；采用限速、禁鸣等措施减轻车辆运输对环境的影响，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求。项目运营期主要噪声源为各类机械设备，选用低噪声、低振动机械设备或带有消声、隔音等附属设施设备的机械；加强设备维护保养；运输车辆禁止鸣笛并设置限速标志。采取以上降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

- （四）妥善处理处置各类固体废物。根据固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，按照环评落实好固废收集、综合利用及处置措施。施工期固体废物包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾，建筑垃圾全部运至行业主管部门指定地点堆放或填埋；施工人员生活垃圾由环卫部门集中处理。项目运营期废布袋及除尘滤芯、沉淀池沉渣、废包装袋、原料空桶集中收集后暂存在一般固废暂存库；沉淀池沉渣重复利用，不外排；废包装袋、废布袋及除尘滤芯定期外售物资回收公司综合利用；原料空桶由供货商定期回收重复利用；废活性炭、废机油、废油桶、废活性炭及含油抹布、手套集中收集后暂存在危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾经垃圾箱收集后，委托环卫部门进行统一处理。

（五）做好生态保护和恢复工作。合理规划和设计临时占地，施工期严格按设计规划指定位置来放置各类施工机械和设备，不得随意堆放，严格执行环评中提出的生态保护措施，确保项目建设对生态环境的影响降至最低限度。

（六）该项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态环境破坏的措施发生重大变动的，应当根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条和《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中相关要求，重新报批该项目的环境影响评价文件。

（七）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

（八）强化环境风险防范和应急措施。建设单位需建立严格的环境与安全管理体制，制订完善的环保规章制度，按照《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）要求做好环境应急预案的备案工作，并定期演练。

三、项目的日常环境监督检查工作由北屯经济技术开发区生态环境管理部门和第十师生态环境保护综合行政执法支队负责。

第十师生态环境局

2025年7月3日